Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования Шурыгинский СЕЛЬСОВЕТ Черепановского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТОМ I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация Шурыгинского сельсовета Черепановского района Новосибирской области г. Новосибирск, 2013 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования Шурыгинский СЕЛЬСОВЕТ Черепановского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация Черепановского района Новосибирской области Муниципальный контракт № 64 от 15.11.2012 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта А.Е. Лопаткина Ведущий специалист проекта С.С. Добряков г. Новосибирск, 2013 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Архитектурно-планировочное решение                              Н.Н. Девятиярова

Заведующий группой                                                                Л.А. Куприянов

Экономический раздел                                                              Ю.П. Воронов

С.С. Добряков

А.Е. Лопаткина

Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение    С.С. Добряков

О.Б. Куприянова

Охрана окружающей среды	                                                   А.А. Кошелев

Особо охраняемые территории

историко-культурного наследия					 О.Б. Куприянова

Содержание

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 6 |
| 2 | Общие сведения о поселении | 7 |
| 2.1 | Особенности поселения | 7 |
| 2.2 | Историческая справка | 8 |
| 3 | Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования | 9 |
| 3.1 | Природные условия | 9 |
|  | Рельеф | 9 |
|  | Климат | 9 |
|  | Гидрография и гидрология | 11 |
|  | Инженерно-геологические условия | 13 |
| 3.2 | Природные ресурсы территории | 14 |
|  | Почвы | 14 |
|  | Растительный мир | 15 |
|  | Животный мир | 16 |
|  | Рекреационные ресурсы | 16 |
| 3.3 | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения | 17 |
|  | Система расселения и демографическая ситуация | 17 |
|  | Занятость и трудовые ресурсы | 21 |
|  | Прогноз численности населения | 24 |
|  | Сельское хозяйство | 26 |
|  | Промышленность | 28 |
|  | Малое предпринимательство и торговля | 28 |
|  | Жилищный фонд | 28 |
|  | Образование | 29 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение | 32 |
|  | Физическая культура и спорт | 33 |
|  | Культурно-бытовое обслуживание населения | 33 |
|  | Транспортное обеспечение | 35 |
|  | Инженерное обеспечение и благоустройство | 37 |
|  | Объекты специального назначения | 48 |
|  | Экологическое состояние | 50 |
| 3.4 | Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 53 |
| 3.5 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 54 |
|  | Природные чрезвычайные ситуации | 54 |
|  | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 55 |

1. Введение.

Генеральный план муниципального образования Шурыгинский сельсовет Черепановского района Новосибирской области разработан ООО «Корпус» в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. №201-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ;

- Закон НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. №200-ОЗ;

- Свод правил СП 42.13330.2011 Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 года  № 820.

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ №224 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 N 471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 N 608 – п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области».

- Проект приказа «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (указан в приложении)

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 года № 481-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области";

- СНиП 11-04-2003;

Генеральный план разрабатывается на основании муниципального контракта № 64 от 15.11.2012 года с администрацией Черепановского района Новосибирской области на разработку проектов генеральных планов муниципальных образований Черепановского района Новосибирской области.

В основу разработки проекта положены исходные данные по разделам проекта и следующие документы:

- Техническое задание на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования  Шурыгинский сельсовет Черепановского района Новосибирской области».

- Социально-экономические основы развития разрабатывались на основе «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Шурыгинский сельсовет Черепановского района Новосибирской области на 2011 – 2025 годы».

Генеральный план муниципального образования Шурыгинский сельсовет является документом территориального планирования. Расчетный срок генерального плана определяется на 20 лет. Документ разработан в соответствии со схемой территориального планирования Черепановского района Новосибирской области на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь) – 2022 год;

- II этап (расчетный срок) – 2032 год.

Решения генерального плана Шурыгинского сельсовета основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений ее использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

2. Общие сведения о поселении

Особенности поселения

Сельское поселение Шурыгинский сельсовет Черепановского района  расположено на юге Новосибирской области в 146 км от города Новосибирск, 43 км от районного центра город Черепаново. Площадь поселения составляет 192,01 кв. км. Сельсовет включает два населенных пункта село Шурыгино и поселок Виноград. Протяженность поселения с севера на юг составляет 18,2 км с запада на восток 19,8 км. Численность населения сельсовета на 2012 год составила 1425 человек.

Муниципальное образование Шурыгинский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики, природными ресурсами, трудовым, производственным потенциалом. С каждым годом всё интенсивнее развиваются межпоселенческие связи. Жители поселения вывозят молочную и мясную продукцию за пределы района. Кроме торговых межпоселенческих связей имеют место и связи по обмену опытом работы в сфере образования, медицины, сельского хозяйства,  органов  местного  самоуправления.

Работники культуры поселения и участники коллективов художественной самодеятельности участвуют в районных и областных конкурсах и фестивалях. Работники администрации, культуры, образования, предприятий торговли, здравоохранения  поселения выезжают на курсы по повышению квалификации, участвуют в конкурсах, семинарах по обмену опытом. География проведения мероприятий различна, от районных до областных и общероссийских.

Основное направление развития экономики поселения – сельское хозяйство.

Территория Шурыгинского сельсовета расположена в юго-западной части Черепановского района. Поселение граничит с Карасевским и Верх-Мильтюшинским сельсоветами Черепановского района, а также территорией Сузунского района Новосибирской области.

Карта климатического районирования для строительства территории России  относит  территорию сельсовета к району I, подрайону  I В. Климат данного района резко континентальный с резкими колебаниями температуры, с холодной продолжительной зимой и жарким коротким летом. Рельеф имеет холмисто-волнистый характер. Территория района является водосбором малых рек Верх-Сузун и Иня притоков реки Обь. В целом, природные условия поселения не вызывают ограничений для организации хозяйственной деятельности. Через поселение проходит дорога регионального значения К-14 (Черепаново-Сузун).

Историческая справка.

В числе первых населенных пунктов на территории Черепановского района отмечено появление сел Шурыгино, Медведск, Листвянка и других в 17 веке. Их заселение происходило несколькими волнами переселенцев из центральной России и послужило началом образования района. Шурыгинский сельсовет расположен на территории Новосибирской области в границах, установленных Законом Новосибирской области от 27.12.2002 90-03 «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области». Население  Шурыгинского сельсовета согласно данных переписи населения 2010 года составляло 1455 человек.

3. Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования

3.1 Природные условия

Рельеф

Территория Черепановского района подразделяется на три подрайона: Черепановская степная равнина, Караканский увал и высокая ступень Предсалаирья.

Шурыгинский сельсовет, как и большая часть территории района расположен в подрайоне Караканского увала, который характеризуется волнисто-увалистым рельефом с отдельными невысокими сопками. Складчатое основание здесь перекрыто мощной толщей рыхлых отложений. Плоские водоразделы слабо расчленены и имеют линейно-вытянутую форму. Абсолютные отметки на вершине увала достигают 300 метров. Склоны увала северо-западной и юго-восточной ориентации наклонены полого, умеренно расчленены реками, берущими начало с вершин увала. Балки и реки врезаны на глубину до 100 метров. Крутизна приводораздельных склонов достигает 8-9°.

Климат

Территория Шурыгинского сельсовета относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха -0,4° C. Кратковременность вегетационного периода компенсируется сравнительно большой суммой температур выше 10° C, составляющей 1810° C. Период температур выше 10° C составляет в среднем 117 дней.

Последние весенние заморозки заканчиваются 23 мая, первые осенние заморозки начинаются 17 сентября. Случается, что заморозки бывают в первой декаде июня, что наносит ущерб сельскохозяйственному производству. В среднем продолжительность безморозного периода составляет 116 дней.

Среднегодовое количество выпадающих осадков составляет 408 мм. Максимум приходится на летние месяцы. В течение года наблюдается 170 дней с осадками.

Гидротермический коэффициент, указывающий на отношение суммы осадков за период с температурой выше 10° C к сумме температур выше 10° C, т.е. дающий сведения об увлажнении и количестве тепла, равен 1,2-1,4, что характеризует район как достаточно увлажненный.

Таким образом, агроклиматические ресурсы района можно охарактеризовать как достаточно благоприятные по обеспечению влагой и теплом для среднеспелых и позднеспелых культур.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 76%, максимальная – 82-83% (в ноябре-декабре ), минимальная – 60-67% (в мае-июне).

Территория Шурыгинского сельсовета относится к зоне с устойчивым залеганием снежного покрова. Его появление отмечается в конце второй декады октября, в период предзимья, характеризующийся постепенным похолоданием. Образование устойчивого снежного покрова приходится на 5 ноября. Снег залегает неравномерно из-за пересеченного рельефа. Средняя высота снежного покрова – 29 см. Устойчивый снежный покров начинает разрушаться в первой декаде апреля. Продолжительность снежного покрова – 166 дней.

Промерзание почвы, несмотря не суровые зимние условия, относительно неглубокое: среднее многолетнее максимальных глубин за зимний период составляет 110 см.

В течение года преобладают ветра юго-западного направления. Скорость ветров в среднем – 3,7 м/с. Наибольшей силы ветра наблюдаются в холодный период года. Количество дней со штилем составляет 9%.

В поселении в среднем за вегетационный период число дней с атмосферной засухой и суховеями составляет 18, из них на июнь приходится наибольшее число – 6.

Территория района благоприятна для возделывания средне- и позднеспелых сельскохозяйственных культур, условия увлажнения достаточно благоприятны, условия для организации массового отдыха населения – ограниченно-благоприятные.

По данным Посевной метеорологической станции, климат характеризуется следующими показателями:

Таблица 1

Климатическая характеристика поселения

| Метеорологические данные | Показатели |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха, ° С | -0,4 |
| Сумма температур воздуха выше +10° С | 1810 |
| Продолжительность периода с температурой (дня) выше + 5° С выше +10° С | 155 117 |
| Продолжительность безморозного периода (дни) | 116 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 408 |
| Гидротермический коэффициент | 1,2-1,4 |
| Высота снежного покрова (см) | 29 |
| Длительность залегания снежного покрова (дней) | 166 |
| Число суховейных дней (суммарно) | 18 |
| Абсолютный минимум температуры | -48 |
| Абсолютный максимум температуры | +38 |
| Средняя глубина промерзания почвы (см) | 110 |

Гидрография и гидрология

Рассматриваемая территория принадлежит бассейну Средней Оби. Рельеф поселения представляет собой повышенную равнину, западная и значительная часть восточной границ которого проходит по водоразделу. Территория поселения является водосбором двух рек текущих на юг Верх-Сузун и Иня. В речных поймах встречается небольшие озера и болота.

Густота речной сети составляет 0,3-0,4 км/кв.км. Реки имеют равнинный характер, течение спокойное, поймы широкие. Речные долины открытые, преимущественно ящикообразные, местами У-образной формы. Для рек характерен процесс меандрирования русла. Озерность составляет менее 1%, заболоченность менее 5%.

Таблица 2

Значительные водотоки Шурыгинского поселения

| Название водотока | Куда впадает, с какого берега | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол-во | общая длина, км |
| Иня | р. Обь (пр.) | 3271 | 28 |  | 11 | 22 |
| Верх-Сузун | р. Обь (пр.) | 3245 | 93 | 981 | 26 | 41 |

В питании рек принимают участие талые воды, осадки и подземные воды. Грунтовое питание составляет 5% и менее. Реки поселения относятся к рекам с весенним половодьем и паводками в теплое время года. В период весеннего половодья проходит 60-90% годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Гидрохимические особенности рассматриваемой территории проявляются в водах местного стока, сформировавшихся в почвенно-грунтовой толще, достаточно малых водосборов. Питьевые качества речных вод по величине минерализации и жесткости могут быть охарактеризованы как хорошие и удовлетворительные.

Жесткость речной воды в период весеннего половодья составляет 2,5 мг-экв/л, в период низкой зимней межени – 9 мг-экв/л, в период летне-осенней межени – 8 мг-экв/л. Наличие озер на указанной территории объясняется равнинным характером, незначительными уклонами, слабым дренажом и большим количеством осадков. Наблюдаются преимущественно малые мелководные озера с площадью зеркала до 1 км 2.

По ресурсам поверхностных вод поселение относится к слабо обеспеченной зоне в связи с отсутствием крупных водотоков, удовлетворяющих промышленных, сельскохозяйственных потребителей. Основная часть рек принадлежит к малым рекам, перемерзающим в зимний период. Для целей водоснабжения целесообразно использовать воду поземных источников.

Основные водоносные горизонты на территории поселения приурочены к нижне-среднечетвертичному горизонту безменовской свиты. Глубина подошвы и соответственно мощность отложений увеличивается на водораздельных пространствах и сокращается в долинах рек и логов. Общая мощность нижне-среднечетвертичных отложений колеблется от 19 до 100 м. В литологическом отношении он представлен субаэральными и аллювиальными супесями, суглинками и песками. К югу мощность песков увеличивается до 20-86,4 м, прослои суглинков и супесей имеют подчиненное значение. Пески мелкозернистые, иногда с прослоями тонкозернистых пылеватых песков, мощностью до 0,5-5,0 м. Отмечены интервалы среднезернистых, местами гравелистых песков, мощностью 2-5 м.

Подземные воды безнапорные или слабонапорные. Небольшой напор создается за счет наличия в верхней части разреза суглинков. Уровень подземных вод тесно связан с рельефом. На водоразделах уровень устанавливается на глубине 30-40м, в пониженных местах, в долинах рек и логов, уровень залегает близко от поверхности земли, иногда встречаются выходы подземных вод на поверхность в виде родников и мочажин.

Водообильность водоносного горизонта варьирует в широких пределах. Дебиты эксплуатационных скважин колеблются от 0,47 до 10 л/сек при понижениях уровня на 1-30 м. Удельные дебиты составляют 0,04-0,82 л/сек, чаще не превышают 0,3 л/сек.

Воды пресные, с минерализацией 0,2-0,6 г/л. По химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Наблюдается повышенное содержание железа до 2 мг/л. В целом, воды пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Подземные воды водоносного нижне-среднечетвертичного горизонта безменовской свиты используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Нижний ярус водоносного комплекса верхней трещиноватой зоны мезо-палеозойских отложений на территории поселения и водоносный комплекс верхней трещиноватой зоны литфицированных отложений распространены повсеместно. Подземные воды, приуроченные к верхней трещиноватой зоне, имеют напорный характер. Величина напора над кровлей изменяется от 3 до 170 м, чаще составляет 60-100 м. Уровни подземных вод устанавливаются на глубине 9-49 м, чаще 10-20 м. Абсолютные отметки уровней снижаются в южном направлении от 280 до 180 м.

В основном литифицированные породы различных стратиграфических подразделений отличаются низкой водообильностью (за исключением нижнекембрийских известняков кинтерепской свиты. Дебиты скважин изменяются от 0,03 до 9,7 л/сек при понижении уровня воды на 4,7-80,0 м, удельные дебиты от 0,01 до 0,67 л/сек. Водопроводимость пород колеблется от величин менее 1 до 117 м/сутки, чаще составляет 1-15, реже 25-50 м /сутки.

По качеству подземные воды пресные, с минерализацией 0,3-0,8 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Жесткость воды 3,3-10,6 мг-экв/л, чаще 4-7 мг-экв/л. Отмечено повышенное содержание железа от 0,2 до 7,0 мг/л, чаще не более 1 мг/л. Бактериологически воды чистые, микрокомпоненты в пределах нормы.

В целом, следует отметить, что на территории Шурыгинского сельсовета гидрогеологические условия довольно сложные. Для водоснабжения крупных водопотребителей рекомендуется освоение разведанных участков с разведанными и утвержденными запасами подземных вод. Учитывая, что водоносный комплекс пород палеозоя отличается невысокой и крайне неравномерной по площади водообильностью, рекомендуется проведение опережающих площадных геофизических исследований, с целью выделения водообильных зон. При сооружении скважин на водоносный горизонт нижне-среднечетвертичных отложений безменовской свиты, следует соблюдать технологию бурения, при этом избегать глинизации водоносных песков. Рекомендуется устанавливать песчано-гравийные фильтры.

Существующая система децентрализованного водоснабжения сельских водопотребителей за счет бурения одиночных или группы скважин в определенной степени себя оправдывает, т.к. не требует больших затрат на поисково-разведочные работы.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия территории поселения обусловлены сложностью геологического строения. Территория характеризуется волнисто-холмистым рельефом и густой овражно-балочной сетью. В инженерно-геологическом отношении принимают участие лессовидные суглинки. Грунтовые воды залегают в понижениях от 1-5м, до 15-20м на водораздельных поверхностях.

Из физико-геологических процессов имеют место развитие овражно-балочной сети, изредка оползневые явления. Появлению оврагов и их росту способствует:

1)	слабая сопротивляемость пылеватых грунтов, слагающих крутые склоны берегов, размыву поверхностными водами;

2)	неурегулированность поверхностного стока;

3)	уничтожение лесной растительности, вытаптывание дернового покрова и распахивание незакрепленных склонов.

По склонам балок и оврагов наблюдается оползни и обвалы, а по днищам - заболачивание.

В инженерно-геологическом отношении грунтами оснований будут являться элювиально-делювиальные лессовидные суглинки, с прослоями кое-где супесей и песков.

Нормативное давление на грунты оснований составит 1,5-2 кг/см2. Так как грунты участками могут обладать просадочными и пучинистыми свойствами, то при освоении под строительство необходимо избегать замачивания и промораживания грунтов основания.

Гидрогеологические условия характеризуется глубоким залеганием грунтовых вод. В периоды выпадения значительных осадков на плоских водораздельных пространствах возможно образование грунтовых вод типа "верховодки".

3.2 Природные ресурсы территории

Почвы

Почвенный покров Шурыгинского сельсовета ввиду разнообразия условий формирования почв сложный и характеризуется комплексностью, мозаичностью. Минимальную площадь занимают дерново-подзолистные почвы.

Серые лесные почвы относятся к одному из главнейших генетических почвенных типов. Они отражают особенности ландшафтов переходной области от лесной к степной. Серые лесные почвы распространены на возвышенных элементах рельефа, хорошо обеспечены поверхностным стоком с относительно глубоким залеганием грунтовых вод.

В пределах поселения значительная часть территории заняты черноземами. Черноземы формируются на повышенных элементах рельефа – плоских водораздельных пространствах. Они являются основным фондом пахотнопригодных земель.

Таким образом, господствующими типами почв в районе являются черноземы выщелочные, пахотные угодья расположены, в основном, на черноземах, а также серых лесных почвах.

В природно-сельскохозяйственных геосистемах, сформированных в целях устойчивого получения продукции растениеводства и животноводства, почва является ведущим компонентом. Сохранение почвенных ресурсов возможно только при условии оптимального взаимодействия двух основных подсистем - природной и сельскохозяйственной, поэтому рекомендуется обеспечение сбалансированного режима сельскохозяйственного природопользования.

Почвы данных территорий восприимчивы к развитию дефляционных процессов, поэтому в посевах зерновых возможно создание буферных полос многолетних трав, ориентированных поперек направления господствующих ветров, посева кулис. Многолетние травы накапливают большое количество корней, улучшают структуру почвы, поэтому должны занимать не меньше 30% пашни.

В борьбе с ветровой эрозией большое значение имеют узкорядные и перекрестные способы посева, обеспечивающие надежную защиту почвы. Необходимым условием экологоприемлемого ведения сельскохозяйственного природопользования является соблюдение комплекса агротехнических приемов и мероприятий: безотвальная обработка полей, посев с сохранением стерни на поверхности, полосное размещение паровых участков и посев поперек господствующих ветров, залужение эродированных почв, посевы кулис из высокостебельных растений, мульчирование поверхности полей соломой, применение удобрений, влагонакопление.

Для территорий со средней степенью нарушенности должны вводиться разнообразные ограничения на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие. Данные ландшафты рекомендуется использовать под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур. Большинство угодий нуждается в мероприятиях мелиорации той или иной степени. Для улучшения следует использовать как сеяные травы, так и приспособленные к местным условиям декоративные травы.

Для сенокосных целей следует высеивать люцерну желтую, донники белый и желтый, эспарцет песчаный, костер безостый, пырей бескорневищный. Поскольку на естественных кормовых угодьях травостой используется более длительное время, чем на пашне, здесь лучше высеивать травосмеси, а не отдельные виды.

Почвенный покров кормовых угодий требует не менее бережного отношения, чем пашня. Занимая удобные для механизированных технологий местоположения, сенокосы и пастбища при должном к ним отношении служат существенным источником кормов для животноводства.

Растительный мир

По ботанико-географическому районированию территория Шурыгинского сельсовета входит в лесостепную зону. Здесь чередуются березовые и березово-осиновые колки.

Лесистость территории к югу возрастает, так как южная граница поселения проходит по границе Сузунского бора – крупнейшего приобского соснового бора Новосибирской области. Среди луговой растительности преобладают ежовые, коротконожковые, разнотравно-злаковые лесные луга, мятликовые настоящие луга, используемые как сенокосы или выгон.

Особенностью почвенного покрова является его мозаичность. Это отражается и на растительном мире сельсовета. Поселение расположено на границе лесостепи и соснового бора, занимающего площадь 3,2 тыс. кв.км в полосе вторичных березово-осиновых лесов. На территории поселения обширен комплекс дикорастущих пищевых плодово-ягодных растений. В долинах рек произрастают черемуха, калина, облепиха, смородина черная. В сосновых и березово-сосновых кустарниково-травяных лесах, в березовых остепненных лесах постоянными видами являются брусника, клубника, костяника. Им сопутствуют смородина черная, калина, черемуха, малина, земляника. В лесах встречаются следующие виды грибов – строчки, сморчки, белый гриб, рыжик, сыроежка, подберезовик, подосиновик, масленок, моховик, опенок, лисичка, валуй, груздь, свинушка, волнушка, шампиньон.

На территории сельсовета широкое распространение имеют виды лекарственных растений, которые применяются в основном в народной медицине – листья брусники, листья толокнянки, багульник, берёзовые и сосновые почки и другие.

Животный мир

Фауна лесостепной зоны включает животных, характерных для соседних лесостепной и степной зон. Березовые и березово-осиновые колки лесов заселены множеством птиц: воробьиными, куриными, дневными и ночными хищниками. В южной, более лесистой части поселения встречаются лось, косуля, заяц-беляк, лисица, белка, горностай. Из пернатой добычи – тетерев, коростель. В поймах рек и на лугах в наибольшем количестве гнездятся и бывают на коротких пролетах кряква, шилохвость, свиязь, серая утка.

Рекреационные ресурсы

Рекреационными ресурсами поселения являются части природных и культурных ресурсов, обеспечивающие отдых как средство поддержания и восстановления трудоспособности и здоровья людей. К таковым обычно относят природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, растительный и животный мир, водоемы), культурно-исторические памятники, города и другие населенные пункты, уникальные технические сооружения.

Факторы, препятствующие повышению качества внутреннего туризма в Шурыгинском сельсовете:

1. Стихийное развитие туристических территорий:

- отсутствие комплексного подхода к развитию привлекательных для туризма мест. Стихийное развитие ведет к неэффективному использованию ресурсов;

- стихийное использование туристических ресурсов в перспективе ведет к экологическим проблемам.

2. Отсутствие воздушного сообщения:

3. Низкий уровень сервиса:

- туризм в поселении занимает низкобюджетную нишу с минимумом сервиса, как следствие, отсутствует спрос на квалифицированный персонал;

- отсутствует система профессионального образования специалистов по туризму.

4. Отсутствие опыта организации развития туризма в условиях рынка.

5. Отсутствие стратегии развития туризма, в соответствии с которой туризм интегрировался бы в планы регионального социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной промышленности, транспорта, культуры и других сфер деятельности.

6. Недостаточный учет социально-экономических интересов местного населения, заинтересованных туристских структур.

7. Отсутствие механизма привлечения в сферу туризма инвестиций из региональных, российских, зарубежных источников.

Для обеспечения узнаваемости Шурыгинского сельсовета необходимы «знаковые объекты» – идеальное средство для привлечения внимания туристов.

В настоящее время туристическая инфраструктура утрачена. Значению восприятия поселения как привлекательного для туристических целей объекта мешают:

- отсутствие ориентированной на туристов материально-технической базы;

- неразвитость механизмов поддержки туризма на уровне района.

3.3 Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения

Раздел разработан на основе анализа «Комплексной программы  социально-экономического развития муниципального образования Шурыгинский сельсовет Черепановского района Новосибирской области на 2011-2025 годы» и информации, представленной представителями администрации Шурыгинского сельсовета. Основу экономики сельсовета составляют сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, коммунальные объекты.

Система расселения и демографическая ситуация

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал района. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития района: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

В целом динамика демографической ситуации в Черепановском районе совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области – численность населения снижается медленными темпами.

Основной причиной этого является превышение смертности над рождаемостью. В общей структуре причин смерти населения района лидируют болезни системы кровообращения, травмы, болезни пищеварения, онкологические заболевания. Второй причиной снижения численности населения является миграционный отток населения. Растет процент пенсионеров в структуре населения района.

В следующей таблице представлена численность населения Шурыгинского сельсовета Черепановского района.

Таблица 3

Численность населения Шурыгинского сельсовета на начало 2007-2012 гг., чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| п. Виноград | 282 | 279 | 280 | 277 | 278 | 265 |
| с. Шурыгино | 1143 | 1154 | 1165 | 1173 | 1177 | 1192 |
| Итого по сельсовету | 1425 | 1433 | 1445 | 1450 | 1455 | 1457 |

Рисунок 1 – Динамика численности Шурыгинского сельсовета по населенным пунктам, на начало 2007-2012 гг.

Доли населенных пунктов в численности населения Шурыгинского сельсовета на начало 2012 года представлены на рисунке.

Рисунок 2 – Распределение населенных пунктов Шурыгинского сельсовета по численности населения, на начало 2012 года

Как видно по Рисунку, наибольшая численность населения на начало 2012 года – в селе Шурыгино (1192 человека, 82%). На втором месте находится поселок Виноград (265 человек или 18%).

Численность населения по возрастным группам по Шурыгинскому сельсовету представлена в следующей таблице.

Таблица 4

Распределение численности населения Шурыгинского сельсовета по возрастным группам,

на начало 2011 года, человек

| Муниципальное образование | всего | По возрастным группам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспособного |
| Шурыгинский сельсовет | 1457 | 272 | 877 | 308 |

В целом по сельсовету складывается следующая ситуация. Население моложе трудоспособного возраста составляет 18,67% от общей численности (272 человека), в трудоспособном возрасте – 60,19% (877 человек), старше трудоспособного – 21,14 % (308 человек).

Естественный прирост населения по Шурыгинскому сельсовету представлен в следующих таблице и рисунке.

Таблица 5

Естественный прирост населения по Шурыгинскому сельсовету, 2007-2011 гг.

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 18 | 18 | 19 | 16 | 14 |
| Умерло | 19 | 32 | 17 | 14 | 17 |
| Естественный прирост | -1 | -14 | 2 | 2 | -3 |

Рисунок 3 – Естественный прирост населения по Шурыгинскому сельсовету, 2007-2011 гг.

Как видно по Рисунку, наибольший естественный прирост населения наблюдался в 2009 и 2010 годах, когда число родившихся превысило число умерших на 2 человека. Наибольшая естественная убыль была отмечена в 2008 году (-14 человек).

Миграционный прирост населения по муниципальному образованию представлен на следующих таблице и рисунке.

Таблица 6

Миграционный прирост населения по Шурыгинскому сельсовету, 2007-2011 гг.

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приехало | 35 | 46 | 31 | 22 | 22 |
| Уехало | 22 | 37 | 25 | 18 | 23 |
| Миграционный прирост | 13 | 9 | 6 | 4 | -1 |

Рисунок 4 – Миграционный прирост населения по Шурыгинскому сельсовету, 2007-2011 гг.

Как видно по Рисунку, наибольший миграционный прирост населения наблюдался в 2007 году, когда число приехавших превысило число уехавших на 13 человек. Наибольшая миграционная убыль была отмечена в 2011 году (-1 человек).

В состав Шурыгинского сельсовета входит два населенных пункта, наиболее крупным из которых является село Шурыгино (1192 человек или 82 % от всей численности населения).

Число домохозяйств по населенным пунктам Шурыгинского сельсовета представлено в следующей таблице.

Таблица 7

Домохозяйства Шурыгинского сельсовета на начало 2012 года

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. | Количество домохозяйств, ед. | Средний размер домохозяйства | Расстояние от центра сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Виноград | 278 | 95 | 2,93 | 45 |
| с. Шурыгино | 1179 | 404 | 2,92 | 38 |
| Итого по сельсовету | 1457 | 499 | 2,92 |  |

Размер домохозяйства в среднем по Шурыгинскому сельсовету составляет 2,92 человек.

Занятость и трудовые ресурсы

Численность населения в Черепановском районе на 01.01.2012 г. составила 47 842 человека. Численность занятых в экономике района составила 22,0 тысяч человек.

В 2011 г. продолжила работу созданная в 2006 году трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. За 2011 год услугами центра занятости воспользовались более 15 тысяч граждан. Профориентационные услуги оказаны 1400 гражданам. Получили новую профессию или повысили квалификацию 143 человека. Организовали собственное дело с получением субсидии 30 чел из числа безработных граждан. В течение года 444 человека были заняты на временных работах. Создано 6 специальных мест для инвалидов и многодетных родителей.

Таблица 8

Характеристика трудовых ресурсов Черепановского района, 2009-2011 гг.

| Показатель | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Численность занятых в экономике - всего, тыс. чел. | 22,2 | 21,9 | 21,6 |
| В том числе по видам деятельности |  |  |  |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 8,2 | 8,0 | 7,6 |
| - добыча полезных ископаемых | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| - обрабатывающие производства | 2,3 | 2,1 | 2,2 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,97 | 0,95 | 0,96 |
| - строительство | 0,5 | 0,47 | 0,3 |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 2,68 | 2,74 | 2,9 |
| - гостиницы и рестораны | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| - транспорт | 1,05 | 1,11 | 1,1 |
| - связь | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - финансовая деятельность | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0,3 | 0,36 | 0,36 |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 0,96 | 0,88 | 0,87 |
| - образование | 2,1 | 2,4 | 1,9 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 | 1 | 1,3 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации | 5,1 | 5,12 | 4,96 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 2,1 | 1,8 | 1,7 |

Основная часть занятого населения сосредоточена на крупных и средних предприятиях. Наиболее значительное сокращение произошло в базовых отраслях экономики: в сельском хозяйстве, промышленности, строительство. Безработица связана в основном с вынужденными сокращениями численности рабочих предприятий реального сектора экономики в период финансового кризиса.

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.07.2012 г в районе составила 367 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,4 % от общего числа трудоспособного населения. В районе действуют программы переподготовки, за последние годы прошли обучение, переобучение или повысили квалификацию около 800 безработных.

Рисунок 5 – Характеристика трудовых ресурсов Шурыгинского сельсовета, 2012 г.

В следующей таблице представлена распределение трудовых ресурсов в Шурыгинском сельсовете Черепановского района на начало 2012 года.

Таблица 9

Трудовые ресурсы по населенным пунктам Шурыгинского сельсовета на начало 2012 г.

| Населенный пункт | Работающее население | Неработающее население |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пенсионеры | Инвалиды | Школьники | Дошкольники | Студенты | Не занятые трудовой деятельностью и учебой |
| п. Виноград | 89 | 43 | 28 | 25 | 29 | 4 | 47 |
| с. Шурыгино | 436 | 265 | 94 | 113 | 98 | 50 | 136 |
| Всего по сельсовету | 525 | 308 | 122 | 138 | 127 | 54 | 183 |

Рисунок 6 – Распределение трудовых ресурсов в Шурыгинском сельсовете на начало 2012 года

Как видно по рисунку, доля работающего населения составляет в Шурыгинском сельсовете 36 %.

На начало 2012 года задолженности по заработной плате в Черепановском районе не было. Заработная плата в Шурыгинском сельсовете Черепановского района превышает прожиточный минимум трудоспособного населения (9450 рублей против 6729 рублей).

Далее представлен прогноз численности населения Шурыгинского сельсовета Черепановского района на первую очередь (2022 год) и на расчетный срок (2032 год).

Прогноз численности населения

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе сельсовета.

Прогноз общей численности населения представлен в следующей таблице.

Таблица 10

Прогноз численности населения по населенным пунктам Шурыгинского сельсовета

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Виноград | 265 | 246 | 229 |
| с. Шурыгино | 1192 | 1258 | 1316 |
| Шурыгинский сельсовет | 1457 | 1504 | 1545 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов. Кроме того, важную роль в положительной динамике показателя численности населения как по всему сельсовету, так и по отдельным входящим в него населенным пунктам играет миграционный прирост. Совокупность указанных факторов определяет прогнозируемую динамику численности населения.

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения на первую очередь (2022 год) несколько вырастет (на 47 человека) и составит 1504 человека, что соответствует существующей демографической ситуации. Далее в результате реализации программы мер по демографическому развитию района в целом и сельсовета в частности и развитию проектов, позволяющих увеличить миграционный прирост населения, численность населения составит к 2032 году 1545 человек. Это значение больше численности населения на начало 2012 года на 88 человек.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по населенным пунктам Шурыгинского сельсовета представлена ниже.

Таблица 11

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) по населенным пунктам Шурыгинского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Виноград | 29 | 27 | 27 |
| с. Шурыгино | 98 | 102 | 106 |
| Шурыгинский сельсовет | 127 | 129 | 133 |

Таблица 12

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) по населенным пунктам Шурыгинского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Виноград | 27 | 25 | 23 |
| с. Шурыгино | 137 | 142 | 148 |
| Шурыгинский сельсовет | 164 | 167 | 171 |

Как видно из таблиц, в динамике численности населения Шурыгинского сельсовета в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике всей численности населения.

Сельское хозяйство

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Общая земельная площадь, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции в 2011 году составила 17,288 тыс. га.

Таблица 13

## Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2012, га

| Показатели | Все категории хозяйств | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия | крестьянские фермерские хозяйства | личные подсобные хозяйства | Прочие |
| Общая площадь сельскохозяйственных угодий | 18460 | 10454 | 1976 | 298 | 5732 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| пашня | 6707 | 4757 | 1950 | - | - |
| залежь | 3625 | 3611 | 14 | - | - |
| сенокосы | 2098 | 2086 | 12 | - | - |

Сельскохозяйственной деятельностью в поселении занимается одно сельхозпредприятие -  ООО «Шурыгино», шесть крестьянских фермерских хозяйств и 227 ЛПХ. Основная специализация хозяйств: мясомолочное скотоводство, производство растениеводческой продукции в основном зерновых культур. Из общей площади сельскохозяйственных угодий в поселении, составляющих 17,3 тыс. га, площадь пашни 12,5 тыс.га.

Таблица 14

Характеристики развития сельского хозяйства в населенных пунктах, 2012 г.

| Сельсовет/ населенные пункты | экономический потенциал |  |  | Наличие скота у населения (ЛПХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующие с/х предприятия | КФХ | ЛПХ |  | Всего КРС | в том числе коров | Свиньи | Овцы | Козы | Лошади | Кролики | Птица | Пчелосемьи |
| с. Шурыгино | 1 | 6 | 190 |  | 142 | 64 | 110 | 50 | 0 | 12 | 0 | 350 | 84 |
| п. Виноград | - | - | 37 |  | 85 | 32 | 80 | 20 | 0 | 4 | 0 | 250 | 100 |
| Всего за с/с | 1 | 6 | 227 |  | 227 | 96 | 190 | 70 | 0 | 16 | 0 | 600 | 184 |

В целях повышения эффективности сельхозпроизводства в ЛПХ на территории Шурыгинского сельсовета реализуется национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса», который предусматривает развитие животноводства, растениеводства.

Таблица 15

Наличие скота на предприятиях и у фермеров сельских поселений, единиц на 01.01.2012

| Сельсовет/населенные пункты | Сельскохозяй ственные предприятия /действующие | КФХ /действующие | Всего КРС | в том числе коров | Свиньи | Овцы | Козы | Лошади | Кролики | Птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шурыгино |  | 6 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| с. Шурыгино | 1 | - | 425 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| п. Виноград | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего сельсовет | 1 | 6 | 436 | 163 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 20 |

Таблица 16

Показатели производства сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских)

хозяйств

| Наименование хозяйства | Посевная площадь, га | Объем производства (2010 г.), тонн |  |  | Валовая продукция в 2010 году, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | молоко | мясо | зерно | Всего | Растениеводство | Животноводство |
| ООО «Шурыгино» | 4757 | 2478 | 15,6 | 6610 | 73 | 42 | 31 |
| КФХ | 1950 | - | - | 2709 | - | - | - |

Проблемы в сфере агропромышленного комплекса: Наиболее острой проблемой в агропромышленном комплексе  муниципального образования  является сложное финансовое состояние предприятия сельского хозяйства, которое характеризуется ростом кредиторской задолженности и убыточностью. Основными причинами являются  диспаритет цен  в сельском хозяйстве.  Остается низкой рентабельность сельскохозяйственного производства.

Очень остро стоит проблема высокого физического и морального износа основных производственных фондов отрасли. Величина инвестиций не обеспечивает восполнение выбывающих и морально устаревших основных фондов.

Промышленность

Промышленных предприятий на территории поселения не зарегистрировано.

Малое предпринимательство и торговля

На территории муниципального образования, зарегистрированы и действуют на конец 2012 три индивидуальных предпринимателя, функционирует  5 торговых точек и одно предприятие общественного питания.

Таблица 17

Организации розничной торговли, общепита и платных услуг сельсовета

| Сельсовет/населенный пункт | Магазины |  |  | Кафе, столовые |  |  | Объекты обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих | Кол-во | Посад.мест | Работающих | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих |
| с. Шурыгино | 3 | 291,9 | 15 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| п. Виноград | 2 | 100,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего за сельсовет | 5 | 391,9 | 19 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |

Жилищный фонд

Объемы жилой застройки соответствуют потребностями в обеспечении жильем существующего населения, и составляет 25,7 тыс. м². Ветхое и аварийное жилье на территории поселения отсутствует. Особенностью жилого фонда поселения является то, что большинство домохозяйств располагаются в двух- и трехквартирных домах. Весь жилой фонд представлен 345 домами из них семь – трехквартирных, 167 – двух квартирных. Из 499 домохозяйств только 171 (29,2%) проживают в индивидуальных домах. Распределение жилого фонда по населенным пунктам поселения показано в таблице.

Таблица 18

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 2012 г.

| Населенные пункты | Жилой фонд, кв.м | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2011 год, шт. | Построено домов за 2011 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шурыгино | 21255,3 | 281 | 0 | 1 | 0 |
| п. Виноград | 4467,6 | 64 | 0 | 2 | 0 |
| Всего за с\с | 25722,9 | 345 | 0 | 3 | 0 |

Потребность в улучшении жилищных условий существует и отдельные семьи даже берут участки, но фактически жилье строится очень медленно, и за последние годы фактов завершения строительства жилых домов нет. Наряду с финансовыми проблемами, строительство жилья тормозит отсутствие в поселении сетевого газа. В числе коммунальных услуг, которыми обеспечен жилой фонд поселения, имеются электроэнергия и уличный водопровод. Централизованным теплоснабжением обеспечены только несколько домов общей площадью 338,8 м². Существующая жилая обеспеченность составляет 17,65 м² на человека, что не достаточно для соответствия современным нормам проживания.

Таблица 19

Жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2012 года.

| Сельсовет/ населенный пункт | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Горячее водоснабжение, м2 | Канализация, м2 | Сетевой газ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шурыгино | 338,8 | 20881,50 | - | - | - |
| п. Виноград | - | 4487,60 | - | - | - |
| Всего за сельсовет | 338,8 | 25369,10 | - | - | - |

Образование

На территории муниципального образования Шурыгинский сельсовет действуют средняя общеобразовательная школа в селе Шурыгино. Число учащихся в школе год от года снижается. В настоящее время в Шурыгинской СОШ средний коэффициент наполняемости класса – 12 -16 человек. Кроме того в поселении имеется муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш».

Таблица 20

Общеобразовательные учреждения

| Местонахождение | Название | Количество мест | Количество обучающихся | Количество персонала/ педсостав | Подвоз детей/ н.п., ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Шурыгино | МОУ Шурыгинская СОШ | 392 | 144 | 32/14 | Из п. Виноград 24 человека |
| Всего сельсовет |  | 392 | 144 | 32/14 | 24 |

Перед педагогическим коллективом школы поставлены задачи по обеспечению качественных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Одним из важнейших приоритетов развития системы образования является дополнительное образование детей и подростков, которым охвачено более 30% детей. Образовательное учреждение успешно прошло процедуру лицензирования, аттестации, государственной аккредитации.

Таблица 21

Учреждения дошкольного образования (включая дошкольные группы)

| Местонахождение | Наименование ДОУ | Количество мест | Количество обучающихся | Количество персонала/ педсостав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Шурыгино | МДОУ детский сад «Малыш» | 95 | 40 | 13/4 |

Уровень подготовки выпускников школы подтверждается достаточно высоким, в сравнении с другими селами района, средним баллом ЕГЭ. Полученные учениками знания позволяют им поступать в ВУЗы. Расширилось внедрение в образовательный процесс информационно – коммуникативных технологий,  школа подключена к сети Интернет, имеет необходимое компьютерное оборудование и оргтехнику.

Таблица 22

Показатели распределения выпускников в 2011 году

| Населенные пункты | Всего окончили школу в 2011 году | Продолжили учебу в Новосибирске и др. городах | Остались в поселении | Работают в поселении | Не работают | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шурыгино | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| п. Виноград | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Значительно улучшена материально-техническая база учреждения. На средства комплексного проекта модернизации образования, получившие от района, в школе полностью переоборудованы пищеблок, приобретена ростовая учебная мебель, спортивный инвентарь.

Особое внимание уделяется созданию безопасных условий обучения. За истекший период в учреждении установлена автоматическая противопожарная сигнализация. Ежегодно проводятся текущие ремонты.

Доставка детей для обучения из села Виноград организована ежедневно автобусом.

Организовано бесплатное питание для  детей из малоимущих и многодетных семей. В 2009 году Шурыгинская СОШ участвовала в конкурсе «Лучшая школа России», «Учитель года», был получен  грант 100000 рублей, на которые была построена детская площадка в поселке Виноград.

Основные мероприятия: методика расчета нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах образования представлена в Таблице, на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённых  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 820, и введеного в действие 20 мая 2011 года.

Норматив вместимости школ следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Таблица  23

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, школьного возраста в зоне охвата (2033), чел. | Существующее кол-во мест | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест (2032) | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Шурыгинская СОШ | 171 | 392 | 140 | 23 | 229 | - |

В поселении наблюдается значительный избыток мест в учреждениях образования. Новое строительство образовательных учреждений не требуется.

Норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Таблица 24

Расчет требуемой мощности детских дошкольных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, дошкольного возраста (2033), чел. | Существующее кол-во мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2032) | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ детский сад «Малыш» | 127 | 95 | 108 | 13 | 1 |

Поселение формально испытывает недостаток мест в детских дошкольных учреждениях и сейчас и на планируемую перспективу. Однако, фактически, детский сад, рассчитанный на 95 мест, не заполнен даже наполовину. Учреждение заполнено на 42,1%. По нашему прогнозу на расчетный срок полное заполнение дошкольного учреждения не произойдет и необходимости открытия дополнительных мест и новых помещений для этих целей не потребуется.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Медицинское обслуживание жителей осуществляет ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ». В каждом населенном пункте функционируют медицинские учреждения, в селе Шурыгино это врачебная амбулатория, в поселке Виноград это – ФАП.

Таблица 25

Медицинские учреждения сельсовета

|  | Медицинское учреждение (название) | Дислокация (с адресной привязкой) | Количество коек | Количество врачей | Количество среднего медперсонала | Количество младшего медперсонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ НСО Черепановская ЦРБ Шурыгинская ВА | с. Шурыгино, пер. Пионерский 5 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | ГБУЗ НСО Черепановская ЦРБ Виноградский ФАП | п. Виноград, ул. Центральная 68 кв.1 | - | - | 1 | 1 |

Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналов в рамках средних показателей по району и области. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», направленного на повышение качества медицинского обслуживания населения жители поселения ежегодно проходят флюорографическое обследование с целью выявления заболеваемости туберкулезом на ранних стадиях. Показатели первичной заболеваемости туберкулезом ниже среднеобластного показателя. С целью выявления данного заболевания флюорографическим методом осмотрено 70% населения старше 15 лет.

Охват диспансерным наблюдением составил 70%. Осуществляется постоянное диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими больными. План профилактических прививок выполнен на 100%, улучшились показатели привитости взрослого населения. В результате проводимых мероприятий понизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В рамках национального проекта «Здоровье» ФАПом получена мебель, инструментарий, медтехника. Материально-техническое состояние лечебно-профилактических учреждений улучшается.

Осуществляется постоянное диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими больными.

Физическая культура и спорт

За последние годы в поселении значительно улучшились условия для занятий физической культурой и спортом. Построена хоккейная коробка в 2009 году, имеется спортивный зал, спортивная площадка. Растет число спортсменов – разрядников. Численность занимающихся в спортивных секциях составила более 200  человек. Работают секции волейбола, баскетбола, легкой атлетики, футбола.

Таблица 26

Спортивные сооружения и объекты Шурыгинского сельсовета

| Количество спортивных сооружений, ед. | спорткомплексы | стадионы, ед./м2 | бассейны | спортзалы, включая школьные, ед./м2 | хоккейные коробки, ед./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 1/200 | 0 | 1/160 | 1 /150 |

Население принимает активное участие в районных спортивных соревнованиях, в том числе: зимних и летних спартакиадах среди муниципальных образований поселений, легкоатлетических эстафетах и других видах соревнований.

Основные мероприятия: нормативные документы рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

В соответствии с нормативами   обеспечения   населения  спортивными объектами для поддержания минимальной   двигательной   активности   предусмотренными  СП 42.13330.2011, утверждённого  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 820, и введенного в действие 20 мая 2011 года, указанные объекты для населенных пунктов менее двух тысяч жителей не нормируются.

Крытые спортивные сооружения представлены в Шурыгинском сельсовете  школьным спортивным залом. В поселении отсутствуют специализированные крытые спортивные сооружения.

На территории сельсовета следует предусмотреть одно плоскостное спортивное сооружение в поселке Виноград.

Культурно-бытовое обслуживание

На территории муниципального образования сохранены и успешно работают учреждения культуры. Так  в селе Шурыгино функционирует сельский дом культуры и филиал централизованной библиотечной системы, а в поселке Виноград сельский клуб.

Таблица 27

Характеристика действующих объектов культурно-досугового назначения

Шурыгинского сельсовета

| Культурно-досуговые учреждения | Населенный пункт | Персонал, чел. | Вместимость, мест | Объем фонда, тыс.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУ «СДК» МО | Шурыгино | 6 | 224 | - |
| МУ СДК «Черепановская ЦБС», филиал | Шурыгино | 1 | - | 19,7 |
| Сельский клуб | Виноград | 4 | 30 | - |

За последние годы в поселения удалось укрепить материальную базу учреждений сферы культуры. Произведены ремонты кровли в СДК села Шурыгино. Изготовлены сценические костюмы для коллективов художественной самодеятельности Шурыгинского дома культуры на общую сумму 50 тыс. рублей. Приобретено музыкальное оборудование и одежда сцены для клубных учреждений в рамках областной программы «Развитие культуры в сельской местности»  на 46 тыс. рублей. Ежегодно проводятся косметические ремонты помещений.

За 2010 год было проведено 83 культурно-массовых мероприятия. Оказываются платные услуги. Население сельсовета активно участвует в работе учреждений культуры и организованных творческих коллективов,  в которых занимаются 76 человек. Художественная самодеятельность и работники культуры муниципального образования активные участники всех культурно-массовых мероприятий поселения и района.

Ежегодно на территории Шурыгинского сельсовета проводится конкурс по благоустройству населенных пунктов, в последние годы стало традиционным проведение праздника «День села». В 2010 году проведено празднование 375 лет селу Шурыгино.

Основные мероприятия. В таблице 31 приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в населенных пунктах Шурыгинского сельсовета на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СП 42.13330.2011, утверждённым  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 820, и введенным в действие 20 мая 2011 года.

Таблица 28

Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях

| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| --- | --- |
| 200-1000 | 500-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |

Количество зрительских мест на 1000 жителей  может  отличаться от рекомендуемого, в зависимости от региональных особенностей.

Таблица 29

Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2033 г.) | Существующее и расчетное количество мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест |
| Село Шурыгино | 1316 | 224 | 303-395 |
| Поселок Виноград | 229 | 30 | 69-115 |

В поселении наблюдается недостаток в клубных учреждениях, следует рассмотреть возможность реконструкции существующих зданиях домов культуры с целью увеличения их вместимости.

Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в сельских библиотеках по всем категориям населенных пунктов, в соответствии с нормативами обеспеченности, представлена в Таблице.

Таблица 30

| Численность населения, чел | тыс. ед. хранения на 1000 человек населения | Читательских мест |
| --- | --- | --- |
| 1000-2000 | 6-7,5 | 5-6 |
| 2000-5000 | 5-6 | 4-5 |

Таблица 31

Расчет потребности в сельских массовых библиотеках на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2033 г.) | Существующее и расчетное количество экземпляров и читательских мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во экз. | Потребность всего экз. (* не нормируется) |
| Село Шурыгино | 1316 | 19700 | 7896-9870 |
| Поселок Виноград | 229 | - | * |

Количество единиц хранения книг существенно превышает рекомендуемые.

Транспортное обеспечение

Без развитой транспортной инфраструктуры невозможно развитие экономики проектируемого поселения. Состояние транспортной инфраструктуры Шурыгинского сельсовета в настоящее время справедливо оценивать, как удовлетворительное. Реально действует один вид транспорта – автомобильный. Оба населенных пункта поселения имеют дороги с твердым покрытием, в том числе центр сельсовета (село Шурыгино) соединен с районной сетью дорогой с усовершенствованным типом покрытия.

Из двух поселений Черепановского района, с которыми Шурыгинский сельсовет имеет общие границы, непосредственное транспортное сообщение с использованием дорог общего пользования возможно только с Карасевским сельсоветом. С поселениями Сузунского района с которым Шурыгинский сельсовет имеет общие границы, возможности для непосредственного транспортного сообщения с использованием дорог общего пользования имеются по дороге регионального значения К-14.

В целом, географическое положение Шурыгинского сельсовета можно охарактеризовать как не достаточно выгодное с точки зрения транспортной доступности и близости к районному центру, что препятствует торгово-экономическим связям, интенсификации экономической деятельности.

На территории поселения нет дорог федерального значения. Совокупная протяженность автодорог общего пользования отнесенных к государственной собственности Новосибирской области на территории Шурыгинского сельсовета составляет 19,746 км, они регионального и межмуниципального значения. В числе указанных дорог, все имеют усовершенствованный тип покрытия – асфальтобетон, переходный тип покрытия – щебень имеет 0,3 км участок дороги Н-3019. Грунтовых дорог отнесенных к государственной собственности Новосибирской области на территории Шурыгинского сельсовета нет. Дорога регионального значения третьей технической категории, дорога межмуниципального значения четвертой технической категории. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории поселения представлен в таблице.

Таблица 32

Автодороги Шурыгинского сельсовета

| Наименование дороги | Номер (код) дороги | Протяженность по территории сельсовета (км) |
| --- | --- | --- |
| Регионального значения |  |  |
| 105 км а/д "М-52" – Сузун (в границах поселения) | К-14 | 13,4 |
| Межмуниципального значения |  |  |
| 36 км а/д "К-14" - Шурыгино - Виноград | Н-3019 | 6,346 |

Дорожная сеть Шурыгинского сельсовета является важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Создание качественной, устойчиво функционирующей дорожной сети - необходимое условие подъема и развития экономики поселения. Совершенствование и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения и повышение уровня жизни населения.

Таблица 33

Автобусные маршруты в сельском поселении

| Маршрут | Длина пути, км. | Количество рейсов ежедневного сообщения | Дни недели ежедневных маршрутов | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черепаново - Шурыгино- Виноград | 45 | 3 | 1 - 7 | автобус |

Пассажирское сообщение с районным центром организованно и обеспечивается  с использованием автотранспорта. Перевозки пассажиров осуществляет автопредприятие Черепановское АТП. Один из внутрирайонных маршрутов связывает населенные пункты  Шурыгинского сельсовета с районным центром городом Черепаново. Автобус по данному маршруту ходит ежедневно. Кроме того, по будним дням школьные автобусы регулярно перевозят школьников из поселка Виноград в центр сельсовета станцию Шурыгино, где располагается средняя школа.

Грузовые перевозки в поселении осуществляются автотранспортом сельхозтоваропроизводителей и частными предпринимателями. Перевозки грузов в последние годы имеют тенденцию к снижению.

Инженерное обеспечение и благоустройство

Благоустройство. Благоустройство сельского поселения это совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на территории сельских населённых пунктов и мест массового отдыха. Благоустройство охватывает часть вопросов, объединяемых понятием "градостроительство", и характеризует прежде всего уровень инженерного оборудования территории населённых мест, санитарно-гигиеническое состояние их воздушных бассейнов, водоёмов и почвы. Благоустройство включает работы по инженерной подготовке территории; устройству дорог; развитию транспорта; строительству капитальных сооружений и прокладке коммунальных сетей водоснабжения, канализации, энергоснабжения.

Благоустройство включает отдельные мероприятия по озеленению населенных мест, улучшению микроклимата, оздоровлению и охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоёмов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня шума, уменьшению возможности уличного травматизма. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Шурыгинского сельсовета Черепановского района на период 2011-2025 годы в качестве основной задачи ставит обеспечение благоприятных условий для проживания населения. В числе основных мероприятий обозначены:

- восстановление освещения улицы Пролетарская села Шурыгино и поселка Виноград;

- строительство моста через реку Верх-Сузун в селе Шурыгино;

- благоустройство территории СДК села Шурыгино;

- содержание  дорог в селе Шурыгино;

- содержание, очистка и замена изгороди кладбища поселка Виноград;

- очистка, буртовка свалок;

- уничтожение зарослей конопли.

Таблица 34

Благоустройство населенных пунктов в 2012 году

| Населенные пункты | Общая протяженность улиц, км. | в том числе общая протяженность освещенных улиц, км. | Количество домов обеспеченных сетевым газом | Количество объектов торговли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шурыгино | 10,92 | 10,92 | 0 | 3 |
| п. Виноград | 2,2 | 2,2 | 0 | 2 |
| Сельсовет всего | 13,12 | 13,12 | 0 | 5 |

Основными источниками загрязнения атмосферы в поселении являются автомобильный транспорт и котельная.

Отсутствуют отстойники в системах водопровода поселения, что отражается в конечном результате на качестве питьевой воды, которая  не соответствует санитарным нормам по железу, цветности, мутности питьевая вода в поселении пагубно влияет на состояние здоровья людей.

Недостаточно решена ситуация образования и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Существует проблема возникновения стихийных несанкционированных свалок вокруг населенных пунктов

На протяжении длительного времени не находит своего решения вопрос сбора и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются. Вокруг населенных пунктов образовались несанкционированные свалки.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие МУП ЖКХ «Тепловод», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей  за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости  от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

В настоящее время усилия органов власти направлены на реализацию мер по энергоресурсосбережению, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят не только обеспечить бесперебойное снабжение потребителей жизненно-важными услугами надлежащего качества, но и снизить темпы роста тарифов на коммунальные услуги, т. е. обеспечить их экономическую доступность для населения.

В поселении осуществляются мероприятия по проведению реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленные на переход от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг потребителями, в том числе населением, с одновременным принятием мер по социальной защите населения.

Водоснабжение. Действующие водопроводные сооружения устарели, эксплуатируются по 20-25 лет без капитального ремонта, в результате регистрируются прорывы.

Таблица 35

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения

населенных пунктов сельсовета на 1.01.2012 года.

| Населенные пункты | Количество артезианских скважин, ед. | Производитель ность скважин, м3/час | Количество водонапорных башен | Количество и объем дополнительных емкостей, ед. / куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шурыгино | 1 | 7,2 | 1 | 4 / 200 |
| с. Шурыгино | 1 | 10 | 1 |  |
| п. Виноград | 1 | 15 | 1 | 2 / 100 |
| Всего сельсовет | 3 | 32,2 | 3 | 6 / 300 |

Качество питьевой воды в поселении не везде отвечает нормативным документам по санитарно-химическим  показателям  (цветность,  мутность, окисляемость,  содержание железа).

Таблица 36

Баланс водоснабжения по населенным пунктам сельсовета в 2011 году, тыс. м3

| Населенные пункты | Поднято воды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Население | Прочим |
| с. Шурыгино | 45,382 | 37,819 | 7,563 | 37,819 | 17,518 | 11,699 |
| п. Виноград | 13,114 | 10,928 | 2,186 | 10,928 | 10,928 | 3,380 |
| Всего сельсовет | 58,496 | 48,747 | 9,749 | 48,747 | 28,446 | 15,079 |

Кроме низкого качества питьевой воды и не соответствие зачастую ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения района являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды.

Таблица 37

Состояние водопроводных сетей Шурыгинского сельсовета на 1.01. 2012, км.

| Населенные пункты | Протяженность водопроводных сетей | В том числе нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- |
| с. Шурыгино | 14,1 | 2 |
| п. Виноград | 4,7 | - |
| Итого | 18,8 | 2 |

- В комплексной программе социально-экономического развития поселения предусмотрено выполнение мероприятий по целевой программе «обеспечение населения Новосибирской области чистой водой».

В целом водопотребление сельских поселений Черепановского района характеризуется существенным снижением объемов потребления воды в последние годы. Такая тенденция характерна и для Шурыгинского сельсовета. Объемные показатели водопотребления в поселении приведены в таблице.

Таблица 38

Водопотребление на бытовые нужды Шурыгинского сельсовета в 2011 году

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. 2012 г. | Отпущено воды потребителям, тыс. м3 | Водопотребление на человека, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шурыгино | 1192 | 37,819 | 86,9 |
| п. Виноград | 265 | 10,928 | 113,0 |
| Шурыгинский сельсовет | 1457 | 48,747 | 91,7 |

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г. и введенным в действие 1 июня 2002 г. для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс - радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

В соответствии с новым сводом правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» выбор удельного водопотребления должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в Шурыгинском сельсовете существенно выше существующих норм. Сложившееся в поселении удельное водопотребление не требует дополнительного строительства соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения может быть направлено в сторону повышения качества потребляемой воды.

Для реализации этой задачи первой необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести при необходимости замены выходящих из строя элементов и объектов системы водоснабжения.

При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с возможной реализацией новых хозяйственных проектов.

Канализация. Для сбора жидких бытовых стоков в поселении используются выгребные ямы. Обслуживанием выгребных ям занимается предприятие МУП ЖКХ «Тепловод».

Канализирование бытовых стоков в населенных пунктах с использованием выгребных ям сохраниться на весь период планирования для обеспечения объектов имеющих централизованное водоснабжение.

Необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений со специальными объектами, использующими метод естественной биологической очистки, имеющих в своем составе: септик необходимых объемов и соответствующие поля орошения.

Локальные системы очистки сточных вод в населенных пунктах сельсовета предусматривается организовать для общественных зданий (школ, административных зданий и прочих объектов), а в необходимых случаях - для жилых домов.

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 м3 и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов.

При проектировании и реконструкции животноводческих ферм, новых предприятий в составе проекта обязательно разрабатываются системы очистки стоков, обеспечивающие полное исключение попадания их в воду или почву.

Выбор метода технологии очистки согласовывается со службой санитарно-эпидемиологического надзора и экологическими службами.

Конкретное размещение систем канализации и очистки сточных вод будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и строительством объектов производственного и сельскохозяйственного назначения.

Теплоснабжение. На территории поселения функционирует 1 котельная, установленной мощностью 0,9 Гкал, находящиеся в муниципальной собственности. Протяженность тепловых сетей составляет 1,3 км.  Источник теплоснабжения требует замены котла и ремонта здания котельной. Обеспечением теплоснабжения объектов муниципального образования занимается предприятие МУП ЖКХ  «Тепловод».

Таблица 39

Теплоснабжение населенных пунктов сельсовета в 2011 году

| Населенные пункты | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал | Отпущено тепловой энергии за год- всего, Гкал | Протяженность тепловых сетей, км | В том числе нуждающихся в замене, км | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шурыгино | 1 | 0,9 | 1099 | 1,3 | 0,35 | 26,9 |
| п. Виноград | - | - | - | - | - | - |
| Сельсовет | 1 | 0,9 | 1099 | 1,3 | 0,35 | 26,9 |

Основными проблемами развития данной отрасли является высокая степень износа основных производственных фондов и как следствие этого - невысокое качество предоставляемых услуг.

Также острой проблемой остается сложное финансовое положение предприятий ЖКХ, недостаток оборотных средств, длительные неплатежи за потребленные услуги.

Рост издержек производства предприятий жилищно-коммунального хозяйства происходит также по причине отсутствия транспортного парка. Предприятие ЖКЖ не имеет техники, оборудования. Расходы на вызов техники из других организаций для устранения аварийных ситуаций составляют  значительную долю в общем объеме затрат.

Восполнение выбывающих основных средств практически не происходит. Нет автономного электроснабжения предприятий ЖКХ. Из таблицы видно, что 26,9% тепловых сетей в сельсовете нуждаются в замене. Проблема физического износа сетей теплоснабжения как магистральных, так и внутриквартальных для Шурыгинского сельсовета остается достаточно серьезной на протяжении длительного времени. Недостаток финансовых средств районного и местного бюджетов в значительной мере сдерживает проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации.

Созданный в 2010 году в Новосибирской области «Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области» позволит более активно проводить модернизацию котельных, тепловых и водопроводных сете, что позволит улучшить состояние инженерной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых услуг.

Организация обеспечения других населенных пунктов сельсовета теплом будет развиваться и совершенствоваться на основе индивидуальных систем теплоснабжения и для общественных центров сел и жилых домов.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается разработка мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета сельсоветов, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) - доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20 – 25% от общего потребления сельсоветом.

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в районах, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова. В течение расчетного периода в поселении планируется активно развивать сетевое газоснабжение, постепенно вытесняя традиционные виды топлива.

Таблица 40

Расчет годового теплопотребления населением Шурыгинского сельсовета

| Муниципальное образование/ населенный пункт | Население, человек |  | Годовое теплопотребление, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| с. Шурыгино | 1258 | 1316 | 1219,89 | 1357,08 |

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Шурыгинского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития поселения и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

Электроснабжение. В настоящее время стоимость услуг по передаче электрической энергии регулируется приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 24.12.2010 г. № 98Е «Об установлении единых тарифов по передаче электрической энергии по сетям Новосибирской области».

Таблица 41

Пропускная способность электрических сетей по центрам питания, 2011

| № п/п | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ. | Количество и мощность трансформаторов, мВа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шурыгинская | 110/10 | 1/5600 |
|  |  |  | 1/2500 |

Строительные нормы и правила (СНиП 2.07.01-89*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для сельских поселений с разной степенью благоустройства. Соответствующие данные приведены в таблице.

Таблица 42

Нормативы электропотребления в зависимости от благоустройства поселений

| Степень благоустройства поселений (поселки и сельские поселения без кондиционеров): | Электропотребление, кВт. ч /год на чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| Оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом условий, изложенных в СаНПиН, опираясь на данные энергоснабжения Здвинского района в 2010-2011 годах, пересчитаем уровень удельного электропотребления для получения корректных данных для сравнения с принятыми нормами. При этом основой для расчета укрупненного показателя электропотребления на одного человека в год для сельских поселений является сумма отпуска электрической энергии для населения.

Подавляющее большинство домохозяйств района пользуется в быту газовыми плитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для сельских поселений, не оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 950 кВт · ч/год на человека. Фактическое удельное электропотребление в районе не достигает рекомендуемой нормы.

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

Таблица 43

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Сельсовет | Население, человек |  | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| с. Шурыгино | 246 | 229 | 233,7 | 217,55 |
| п. Виноград | 1258 | 1316 | 1195,1 | 1250,2 |
| Сельсовет | 1504 | 1545 | 1428,8 | 1467,75 |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории Шурыгинского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями электрических сетей Черепановского района.

Газоснабжение. В настоящее время в сельсовете население использует сжиженный газ. Доставка сжиженного газа потребителям осуществляется в баллонах и используется для приготовления пищи и горячей воды. Газораспределительные сети в поселении отсутствуют. На расчетный срок планируется строительство газопровода высокого давления и последующая газификация населенных пунктов поселения.

Необходимо производить расчет экономической целесообразности проекта газификации в каждом конкретном случае. Требуется провести всесторонний экономический анализ того, как это отразится на тарифах. Нельзя сбрасывать со счетов технологическую сторону: насколько газ будет выгоднее в производстве, каковы его потребительские кондиции, в каких технологических процессах он может использоваться с наибольшей эффективностью. Вместе с тем, следует учитывать, что газификация района несет большую социальную нагрузку.

При переводе муниципальных котельных на использование природного газа в среднем экономия составляет более 300 тыс. руб. в год, наибольший эффект достигается от перевода котельных с жидкого вида топлива. Такая экономия получается при учете цены топлива и ее доставки. Однако необходимо учитывать что, во-первых, переоборудование котлов придется проводить за свой счет, а это обойдется довольно дорого, это особенно ощутимо при скудных местных бюджетах. Во-вторых, для окупаемости этого проекта необходимо будет повышать тарифы на тепло.

При переводе индивидуального жилья, для отопления которого используется уголь, а для пищеприготовления сжиженный газ, экономия средств для каждого домовладельца составляет 2 - 4 тыс. руб. в год. Повышается уровень благоустройства домостроения. Снижается социальная напряженность в населенных пунктах области.

Реализация мероприятий газификации дает реформе жилищно-коммунального хозяйства дополнительный финансовый источник, позволяющий области провести реформу без существенного снижения уровня жизни населения.

Связь. На территории поселения услуги связи предоставляет Новосибирский филиал ОАО «Сибирьтелеком». Благодаря современному оборудованию население имеет возможность получать полный спектр услуг связи с высоким качеством.

По состоянию на 2012 год общая монтированная емкость составляла 192 номера.

Таблица 44

Наличие вышек сотовой связи в населенных пунктах сельсовета на 1.01.2012

| Муниципальные образования, населенные пункты | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Шурыгинский сельсовет |  |
| с. Шурыгино | 2 |
| п. Виноград | 0 |
| Всего сельсовет | 2 |

Сотовой связью Би Лайн, МТС, Мегафон охвачена вся территория поселения.

Услуги почтовой связи оказывает Черепановский почтамт, на территории поселения функционирует 1 отделение почтовой связи.

Таблица 45

Обеспеченность телефонной связью сельсовета в 2012 году

| Сельсовет/ населенный пункт | Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) | Количество установленных телефонов у населения (шт.) на 100 человек | Количество таксофонов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шурыгино | 156 | 13,2 | 1 |
| п. Виноград | 22 | 7,9 | 1 |
| Всего сельсовет | 192 | 13,1 | 2 |

Объекты специального назначения

В настоящее время на территории Шурыгинского сельсовета функционирует 2 полигона для складирования твёрдых бытовых отходов и два кладбища. Их состояние неудовлетворительное. Все объекты возникли фактически стихийно, без проектирования и выделения специальной территории. Объекты размещения отходов на территории Шурыгинского сельсовета представлены в таблице.

Таблица 46

Объекты специального назначения на территории сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта, населенный пункт | Категория земель | Расстояние и направление расположения от жилой застройки | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свалки ТБО | Земли сельхоз. назначения (поданы документа на перевод) | В с. Шурыгино находится в 1 км. На юго-запад | 1,5 |
|  | с. Шурыгино |  |  |  |
|  | п. Виноград |  | На юго-восток от северной окраины п. Виноград на расстоянии 1км 80 метров | 1,0 |
|  | Скотомогильники | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладбища |  |  |  |
|  | с. Шурыгино | Земли населенных пунктов |  | 2,58 |
|  | п. Виноград | Земли сельхоз. назначений |  | 0,5 |

Часть объектов не санкционирована и находятся на землях сельскохозяйственного назначения. Для нормального функционирования этих объектов необходимо их расширение и реконструкция, а также приведение документации об их существовании  в соответствие с действующими градостроительными и санитарно-экологическими нормами.

Для разработки системы управления отходами, прежде всего, нужны надежные исходные данные - какой мусор и в каком количестве производится и требует утилизации. Решение проблемы требует проведения мониторинга ситуации, разработки проектной документации и приведения объектов специального назначения к нормативному состоянию в соответствии с действующими требованиями.

Штрафы за нарушения санитарного и экологического законодательства также в полном объеме поступают в местные бюджеты. Следует использовать эти деньги целевым назначением на решение экологических проблем. Сейчас эти средства просто растворяются в казне - они не выделены, обезличены.

Проблема утилизации отходов как бытовых, так и промышленных - системная, многоаспектная и связана с большими вложениями.

Экологическое состояние

Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт и отопительная котельная. Отсутствуют отстойники в системах водопровода поселения, что отражается в конечном результате на качестве питьевой воды, которая  не соответствует санитарным нормам по железу, цветности, мутности питьевая вода в поселении и пагубно влияет на состояние здоровья людей.

Недостаточно решена ситуация образования и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Существует проблема возникновения стихийных несанкционированных свалок вокруг населенных пунктов.

В целом, уровень экологической безопасности поселения характеризуется, как высокий (незначительное загрязнение территории). На территории сельсовета функционируют предприятия  сельскохозяйственного, жилищно-коммунального хозяйства.

Основной причиной загрязнения атмосферного воздуха являются котельные, отапливающие производственные и жилые помещения и работающие на твердом топливе, а также автомобильный транспорт, который является источником комплексного вредного воздействия на окружающую среду. В целях улучшения экологической обстановки необходимо проведение следующих мероприятий:

– защита и воспроизводство лесов, увеличение использования расчетной лесосеки, удовлетворение потребностей местного населения в лесоматериалах;

– устранение несанкционированных свалок;

– сокращение вредных выбросов в атмосферу.

Воздушный бассейн. Уровень загрязнения Шурыгинского сельсовета характеризуется как низкий, превышения допустимых норм в течение года наблюдаются достаточно редко. На территории сельсовета нет предприятий, загрязняющих атмосферу и образующих токсичные отходы, сельсовет находится вдалеке от крупных городов и железной дороги, поэтому считается экологически чистым.

В результате комплексного анализа природных условий и ресурсов, а также хозяйственного использования территории для снижения антропогенного пресса на природную среду поселения видится необходимым принятие следующих мер.

По охране воздушного бассейна:

- ограничение газодымовых выбросов в атмосферу работающих на угле котельных предприятий, коммунального хозяйства, населенных пунктов – за счет реконструкции имеющихся или использования более совершенных фильтровых устройств (более подробно см. раздел 3.7.4. Теплоснабжение);

- перевод угольных котельных на газовое топливо (более подробно см. раздел 3.7.5. Газоснабжение);

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- организация вдоль магистральных путей и населенных пунктов зеленых санитарно-защитных зон, сдерживающих развеивание дымо-газовых выбросов, пыли и других аэрозольных загрязняющих веществ в приземные слои воздуха;

- увеличение параметров лесистости территории сельсовета.

Водные ресурсы. Наиболее социально значимой проблемой в сельсовете остается обеспечение населения питьевой водой (в частности, неудовлетворительное качество исходной воды, носящее природный характер, высокий процент износа водопроводных сетей).

В Шурыгинском сельсовете имеются открытые водоемы, используемые населением для рекреации. Сбрасываемых стоков в водоемы нет.

Основными проблемами водного хозяйства являются:

-	загрязненность водных объектов, особенно малых рек, обусловленная сбросом в них загрязненных сточных вод и высокой антропогенной нагрузкой на водосборные площади, в первую очередь, в водоохранных зонах;

-	низкий, не соответствующий современным экологическим требованиям технологический уровень производства;

-	несовершенство экономического механизма реализации мероприятий по восстановлению и охране водных объектов, недостаточный объем инвестиций в водное хозяйство;

-	отсутствие предусмотренных Водным кодексом РФ обосновывающих материалов (водохозяйственных балансов, СКИОВР и др.);

-	низкий уровень информационного, научно-технического и проектного обеспечения, не отвечающий современным требованиям управления водным фондом.

При этом необходимо создание биологического буфера для предохранения естественных водоемов и рек от загрязнения, разрушения берегов и других неблагоприятных факторов с учетом водоохранного законодательства и с соблюдением режима водоохранных зон.

Экологические проблемы водных ресурсов связаны с затоплением и эрозией.

Основные мероприятия по охране вод:

- строительство и реконструкция сооружений для регулирования стока и комплексного использования водных ресурсов;

- осуществление противооползневых, берегозащитных мероприятий, проведение профилактических противопаводковых мероприятий;

- запрещение или ограничение сброса в водные объекты промышленных и бытовых твердых и жидких отходов и различных загрязняющих веществ;

- обвалование скотных дворов, ферм, расположенных вблизи водоохранных зон;

- организация рекреационных зон в пределах зон водных объектов в соответствии с природоохранными нормативами;

- контроль над состоянием водных объектов и своевременное проведение водоохранных мероприятий;

- установление водоохранных зон на реках, озерах и других водных объектах в соответствии с нормативными положениями, обеспечение объектов предупредительными аншлагами;

- запрещение или ограничение в водоохранных зонах всякой хозяйственной деятельности (а также мойки автомашин, порубки древесно-кустарниковой растительности, воздействие неорганизованных рекреантов и т.п.).

- совершенствование нормативно-правовой базы и информационных систем, организационно-экономических механизмов управления водным фондом, разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов речных бассейнов и целевых водохозяйственных программ.

Первоочередными мерами, которые при относительно минимальных затратах могут обеспечить прекращение роста негативных тенденций в области использования, восстановления и охраны водных ресурсов и стабилизацию устойчивого состояния водных объектов, являются работы, связанные с предотвращением вредного воздействия вод: берегоукрепление, строительство противоэрозионных и противооползневых сооружений, дамб для защиты от наводнений.

Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова:

– выполнение комплекса мероприятий планировочного, защитного, агро- и лесокультурного характера;

- введение разнообразных ограничений на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие;

- предпочтение использования нарушенных территорий под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур;

- в мелиорации солонцов применение гипсования с одновременным внесением перегноя;

Мероприятия по поддержанию плодородия земель:

– для черноземов выщелоченных среднегумусных среднемощных, расположенных на слабонаклоненных террасах, на придолинных и прибалочных слаборасчлененных склонах с углами наклона 0,5-3,0º со слабым и средним плоскостным смывом: создание прибалочных лесных полос, обваловывание и лункование, бороздование зяби, введение многолетних трав в севообороты;

– для черноземов выщелоченных и оподзоленных среднегумусных среднемощных, расположенных на придолинных склонах, расчлененных балками и ложбинами с углами наклонов 6,0-9,0º с сильным и очень сильным плоскостным смывом: создание приовражных и прибалочных лесных полос, поперечная обработка склонов, обваловывание и бороздование зяби, введение многолетних трав в севообороты, ограничение посевов пропашных культур, исключение распашки краевых частей склонов (> 9º).

3.4 Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории поселения действуют следующие программы социально-экономического развития:

- Комплексная программа социально-экономического развития Черепановского района на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития района представляет собой прогнозно-проектный документ, обосновывающий перспективное развитие муниципального образования, содержащий совокупность важнейших мероприятий и  проектов, направленных на достижение стратегических целей социально- экономического развития поселения.

Программа дает возможность руководителям муниципальных органов  власти и гражданам видеть перспективу своего развития, осознанно делать стратегический выбор, а не следовать уже сложившимся на территории   тенденциям развития экономики и социума.

- Комплексная программа социально-экономического развития Шурыгинского сельсовета на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития сельсовета содержит аргументированное обоснование его  стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить в  конечном итоге достижение главных целей социально-экономического  развития территории.

Предлагаемая программа разработана на основе проведенного анализа социально-экономической ситуации поселения  за последние четыре года,  выявленных тенденций и прогнозов развития, а также анализа результатов опроса  жителей сёл поселения.

3.5 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природные чрезвычайные ситуации

Опасные природные процессы, имеющие место на территории Шурыгинского сельсовета, связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями. Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на всей территории поселения. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Опасные климатические явления. Для климата сельсовета, носящего черты резко континентального, характерны низкие зимние и высокие летние температуры. Однако на фоне средних температур самого холодного и самого жаркого месяцев выделяются пики с чрезвычайно неблагоприятными температурами. Так, при средней январской температуре –20С отмечено абсолютно низкое значение –47, а при средней июльской +19С – +40, хотя дни с температурой +35С не являются редкостью. Ночью летом часто выпадает роса, а иногда в начале и в конце лета – иней. Число туманных дней в летний период года колеблется в пределах от 20 до 30. В период с мая по июнь в сельсовете возможны засухи (вероятность 10-20%). Вероятность возникновения пыльных бурь и суховеев - 40%.

В зимний период на участках с развитой дорожной инфраструктурой отмечаются гололедные явления, но они достаточно редки – не более 4 дней в году. Значительные неудобства в зимний период причиняют метели. Число дней с этим явлением составляет 30-40 в год. Наиболее сильные ветры наблюдаются осенью и зимой. Это явление длится от 1 до 15 дней в год. Максимальные значения скорости ветра достигает 32 м/сек.

Ураганные ветры. Ураганные ветры силой более 30 м/сек. периодически случаются на территории поселения.

Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории сельсовета, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в сельсовете возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Заболачивание для территории поселения не характерно, развитию данного процесса препятствуют  в первую очередь климатические условия, рельеф местности, а также высокая степень дренированности территории.

Тектоническая активность. Согласно карте сейсмического районирования ОСР-97 (А, В, С) поселение относится к 6-7 бальной сейсмической зоне. В зоне возможного землетрясения интенсивностью до 7 баллов сильные разрушения получает деревянные постройки (более 80%). Средние разрушения получат кирпичные, каменные, блочные и крупнопанельные постройки, подвалы, смотровые колодцы КЭС. Слабые разрушения (до 20%) получат многоэтажные бетонные и железобетонные постройки, ТЭЦ, дороги с асфальтовым покрытием. Ожидается выход из строя до 60% коммунально-энергетических сетей.

За последние 10 лет тектонической активности на территории поселения зафиксировано не было, но приемлемо допустимый риск возникновения сейсмических событий на территории сельсовета существует.

Природные пожары. В целом сельсовет не является пожароопасным. Лесистость сельсовета небольшая и распределение лесов по территории неравномерное. Охрана леса проводится силами наземной лесной охраны, в зону ответственности авиалесоохраны территория поселения не входит. Однако п. Виноград подвержен переходам лесных пожаров на населенный пункт.

В период с мая  по сентябрь возможно возникновение природных пожаров очагового характера. Основные причины возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем. Переход природных пожаров в жилую зону возможен

Таблица 47

Риски возникновения природных пожаров на территории Шурыгинского поселения

| Статистика |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 0 пожаров, погибших 0 | 0 пожаров, погибших 0 | 0 пожаров, погибших 0 | 0 пожаров, погибших 0 | Переход природного пожара на территорию поселения маловероятен |

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Территория поселения является староосвоенной, это указывает на практическое отсутствие нетронутых ландшафтов и преобладание сельскохозяйственных модификаций природных систем. Природные и хозяйственные особенности сельсовета позволили выделить следующие классы антропогенных воздействий:

- Сельскохозяйственный (полевой, пастбищный луговой, садовый, животноводческий). Возникает при распашке территории, выпасе скота, сенокошении, выращивании культурной флоры, строительстве и функционировании животноводческих комплексов. Сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др. Характерен для большей части сельсовета. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать при строительстве, эксплуатации и консервации животноводческих объектов. Как правило, такие объекты располагаются преимущественно в непосредственной близости от водных объектов. Угрозы возникают вследствие попадания в водную среду жидких отходов, а также загрязнения прибрежных территорий неорганизованными и организованными свалками, навозохранилищами, скотомогильниками.

- Селитебный. Характерная для данного класса воздействия полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды имеет больший или меньший масштаб в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий. Свойственен для сельских поселений без перерабатывающих предприятий.

- Лесохозяйственный. Возникает при основных рубках, рубках ухода, проведении лесомелиоративных мероприятий и прочих видах лесопользования, а также в случае косвенного использования (пожары, гибель леса при подтоплении т.д.). Последствиями являются упрощение ярусности, замена коренных сообществ производными, изменение водного баланса и снижение биологического разнообразия. Характерен для лесных территорий, колочных лесов.

- Водный. Возникает при сооружении гидротехнических сооружений, при водопользовании в промышленных, хозяйственно-бытовых и других целях. Выражается в загрязнении поверхностных и подземных вод, изменении режима рек, возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с русловыми процессами. Характерен для всех водоемов и водотоков поселения.

- Транспортный (инженерно-инфраструктурный). Возникает при строительстве и эксплуатации автодорог различной категории, линий электропередач, водо- и газопроводов. Зависит от интенсивности движения автотранспорта, масштаба грузопотоков, энергопотребления, видов транспортируемых грузов. Создание линейных объектов сопровождается отсыпкой насыпей, разработкой карьеров, сведением естественной растительности. Характерен для линейных инфраструктурных элементов поселения.

- Рекреационный. Возникает при строительстве и эксплуатации стационарных круглогодичных и сезонных рекреационных объектов, прокладке туристических маршрутов, организации мест массового отдыха, развитии садово-огородных хозяйств и дачных участков. Характеризуется трансформацией природных комплексов. Характерен для приречных территорий, окрестностей населенных пунктов.

Кроме наводнений природного характера, выделяют так называемые техногенные наводнения. Среди важнейших причин техногенных наводнений, оползней и других негативных русловых процессов являются следующие:

- инженерные мероприятия (дноуглубление, карьерные разработки, спрямление русла и т.д.);

- обводнение и увлажнение склонов в результате аварийных утечек воды из коммуникаций;

- размещение в прибровочной полосе и верхней части склона насыпных грунтов, промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Подтопление грунтовыми водами – актуальная проблема вредного воздействия вод. Основными причинами развития процесса подтопления являются:

- планирование застройки без учета гидрогеологической и гидродинамической обстановки;

- отсутствие организованного отвода поверхностного стока;

- утечка воды из водонесущих коммуникаций;

- рост водопотребления в населенных пунктах с централизованным водоснабжением при отсутствии организованного водоотведения;

- значительное сокращение использования грунтовых вод для водоснабжения;

- ухудшение подземного оттока грунтовых вод из-за барражного эффекта фундаментов зданий и автодорог.

Источники химической опасности:

На территории Шурыгинского сельсовета ХОО отсутствуют.

Техногенные пожары.

При возникновении пожара в котельной возможно перекидывание пожара в жилой сектор и возгорание до 3 домов в жилом секторе.

Таблица 48

Риски возникновения техногенных пожаров на территории Шурыгинского сельсовета

|  |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 0 пожара, погибших нет | 1 пожара, погибших нет | 0 пожара, погибших нет | 0 пожар, погибших нет | На территории поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне. |

Прогноз возможного развития техногенных пожаров

На территории Шурыгинского сельсовета существует вероятность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, возможно распространение пожара по надворным постройкам на соседние дома, в пределах противопожарных разрывов жилой застройки.

Аварии на автотранспорте.

В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее одного года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Таблица 49

Риски возникновения ЧС на автотранспорте

| Статистика |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Исходя из статистических данных следует, что вероятность возникновения ДТП на дорогах сельского поселения нет. |
| На территории сельского поселения зафиксировано 0 ДТП, 0 пострадавших из них - 0 погибших, 0 -спасено. | На территории сельского поселения зафиксировано 1 ДТП, 0 пострадавших из них - 3 погибших, 3 -спасено. | На территории сельского поселения зафиксировано 0 ДТП, 0 пострадавших из них - 0 погибших, 0 -спасено. | На территории сельского поселения зафиксировано 0 ДТП, 0 пострадавших из них - 0 погибших, 0 -спасено. |  |

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Степень опасности для населения в результате аварии связанной с выбросом АХОВ зависит от объема опасного вещества, скорости и направления ветра, численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты.

Таблица 50

Характеристика зон заражения  при выбросе АХОВ на автодороге

| Опасное вещество | Класс опасности | Количество опасного вещества, т | Глубина зоны заражения, км | Площадь зоны заражения, кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 4 | 3,81 | 1,63 | 0,23 |
| Хлор | 2 | 1 | 4,79 | 2,02 |

Возникновение аварии связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте возможно при нарушении автоцистерны в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника возгорания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов. В зависимости от объема разлившегося бензина и соответствующей площади пролива поражение людей тепловым потоком различной степени тяжести  будут наблюдаться на расстоянии до 60 метров (V=8.5 куб.м, S=170кв.м).

При аварии автоцистерны с бензином того же объема возможен вариант развития ситуации по сценарию связанному с взрывом топливно-воздушной смеси. В этом случае образование избыточного давления повлечет повреждения зданий различной степени на расстоянии более 75 метров.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем  на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в связи с износом основных производственных фондов.

Таблица 51

Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ

| Статистика |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в связи с износом основных производственных фондов. |
| Аварий не зафиксировано | Аварий не зафиксировано | Аварий не зафиксировано | Аварий не зафиксировано |  |

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В Шурыгинском сельсовете имеется большое количество объектов, в которых могут произойти террористические акты, одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей.

Перечень мест массового скопления людей по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников» с указанием места расположения, и периодов максимального количества скопления людей представлен в таблице.

Таблица 52

Объекты по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников»

| № п/п | Объект | Место расположения (Адрес) | Максимальное количество населения (персонал+посетители) |
| --- | --- | --- | --- |
| ШКОЛЫ |  |  |  |
|  | МОУ Шурыгинская СОШ | с. Шурыгино ул. Советская 24а | 46+144 |
| ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  |  |
|  | МДОУ детский сад «Малыш» | с. Шурыгино Пер. Пионерский 3 | 17+40 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |
|  | Шурыгинская Врачебная амбулатория | с. Шурыгино пер. Пионерский 5 | 8+50 |
|  | ### Виноградский ФАП | п. Виноград ул. Центральная 68 кв.1 | 2+10 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ и другие |  |  |  |
|  | Шурыгинский СДК | с. Шурыгино ул. Советская 17 | 6+224 |
|  | Клуб п. Виноград | п. Виноград ул. Центральная 34 | 4+30 |

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, в Шурыгинском сельсовете нет. Степень транспортной освоенности территории поселения довольно высока.  Нет населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием.

Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Пожароопасные объекты. Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Рекомендуется, помимо обязательного страхования организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде, в результате аварии на опасном объекте, провести страхование имущества и рабочего персонала объекта, на случай возникновения аварии.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Общие положения по защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций:

1. Необходимо провести членение селитебных территорий  на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

2. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

6. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

7. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

8. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

9. Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

10. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

11. Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

12. На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии  на  электроэнергетических  системах.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий.

Чрезвычайные ситуации на транспорте.

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, базирующееся на всей доступной информации о территории поселения и определяющее меры по контролю за уровнем безопасности. Процедура анализа риска – составная часть экономического анализа безопасности по критериям «стоимость – безопасность – выгода», обоснования страховых ставок и тарифов, выбора приоритетов при планировании ремонтно-восстановительных работ и других видов оценки состояния и уровня безопасности муниципальных образований, на территории которых возможны чрезвычайные ситуации.

Чрезвычайные ситуации невозможно исключить из повседневной действительности. Предотвратить их все практически не реально, ибо явления, которые приводят к опасности потери людей и материальных средств - для природы естественны, а в техносфере на сегодня полностью не устранимы.  Человек пока не в состоянии просчитать все последствия совершаемых действий и делать абсолютно безошибочные шаги. Речь идет не об отсутствии у человека определенных физических возможностей для исключения катастроф из его жизни, а о неосмотрительности и недисциплинированности, так как именно это в большинстве случаев является источником многих происшествий.

Если предотвратить ЧП невозможно, приоритетом должно стать стремление уменьшения ущерба и потерь. Необходимо разрабатывать и осуществлять превентивные меры, способные существенно снизить последствия природных и техногенных катастроф. По расчетам экспертов, расходы на реализацию таких мер, в несколько, а иногда, в десятки раз меньше затрат на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики сельсовета и  развития муниципальных образований на протяжении всего отчетного периода документы схемы территориального планирования составлялись с учетом реально существующих угроз ЧП. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шурыгинского сельсовета, раскрытые в данном разделе, необходимо учитывать при решении вопросов:

- анализа и оценки размещения нового строительства;

- оптимального размещения предприятий и производительных сил;

- строительства транспортных коммуникаций;

- использования возможностей и ресурсов источников электро- водо- газо- теплоснабжения.

Абсолютной безопасности не бывает. Большинство катастроф являются следствием серьезных потерь из-за нашего незнания. По мере развития науки, будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, разрабатываться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения сельсовета.

Для предотвращения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принимаются все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Новосибирской области, закон о защите населения и территории новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (Принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 30.11.2006 N 63-ОСД).